Merkblatt zu Transistorparametern

H-Matrix Darstellung:

uBE

mit h12≈0

als Gleichungen:

uBE = h11*iB + h12*uCE

iC = h21*iB + h22*uCE

Vierpol Admittanzmatrix (Y-Matrix):

iB

mit Sr≈0

als Gleichungen:

iB = 1/rBE*uBE + Sr*uCE

iC = S*uBE + 1/rCE*uCE

Äquivalenzen:

| ß | hfe | h21 | Kleinsignal-Stromverstärkung | Small Signal Current Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| rBE | hie | h11 | Eingangswiderstand | Input Impedance |
| 1/rCE | hoe | h22 | Ausgangsadmittanz | Output Admittance |
| Ar DU | hre | h12 | Spannungsrückwirkung, Durchgriff | Reverse Voltage Ratio |
| B | hFE |  | Gleichstromverstärkung | DC Current Gain |

Die Spannungsrückwirkung ist nahezu Null und damit vernachlässigbar

Umrechnungen:

S=ßrBE=h21h11=ICUT⇒rBE=ß⋅UTIC (UT beträgt bei Raumtemperatur 25,5mV)

Kleinsignalparameter aus Kennlinien:

rCE=dUCEdIC|IB=const.=uCEiC

rBE=dUBEdIB|UCE=const.=uBEiB

ß=dICdIB|UCE=const.=iCiB

Ar=DU=dUBEdUCE|IB=const.=uBEuCE0

Wenn rCE für einen Arbeitspunkt bekannt ist, läßt sich aus

rCE=UYIC

die Early- Spannung UY (Konstante) bestimmen. Hieraus läßt sich wiederum für andere Arbeitspunkte der Wert für rCE bestimmen.

Ähnliches läßt sich für durchführen. Es gilt:

rBE=mUTIB

Somit kann die Konstante m für einen Arbeitspunkt bei Kenntnis von rBE und IB ermittelt werden und für einen anderen Arbeitspunkt wiederum rBE bestimmt werden.

Frequenzverhalten:

fT = ß0 * fG